Plateau

Espace scénique L x Prof : 10m x 5,5 (pour un espace de jeu de 5 x 4 + dégagements pour latéraux)

2 plans de pendrillons à l'italienne à 0,5m du plateau de jeu, en plus du manteau.

1 fond noir à 1 m au lointain de notre fond de scène.

Prévoir un rouleau de scotch danse noir.

Lumière

20 circuits 2 kw

10 PC 1kw --- 4 PAR 64 CP 62 --- 1 PAR 64 CP 61 –- 2 découpes longue 1kw –-

4 PC 2kw sur platines (ou 8 pc 1kw sur platines).

Gaff. Alu --- Gélatines 136, 142 (ou 201+136), 151, 200, 201, 202, diff R114, 142 (ou 201+136).

Nous utilisons notre console et nous branchons en dmx 5 broches.

Prévoir une lumière de salle graduable ainsi qu'un projecteur pour le mot d’accueil public.

Son notre ordi envoie le son et se branche en mini jack stéréo.

1 système son stéréo en rapport de la salle.

2 retours au plateau (à la face cour et jar)

Zone accueil expo – manipulations libre (sous la surveillance des adultes) avant spectacle

Dans le hall de la salle de représentation, prévoir un espace de 3 x 2m qui puisse être aménagé avec un

portant et 3 petits tapis, le long d’un mur par exemple, à proximité de l’entrée de la salle.